Struktura przestrzenna stanowiska komputerowego

Projektowanie struktury przestrzennej pracy operatora przy stanowisku komputerowym jest szczególnym przypadkiem dostosowania parametrów przestrzeni pracy do wymiarów człowieka. Mając na uwadze najnowsze uwarunkowania prawne dotyczące pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery należy powiedzieć w tym miejscu, iż  obowiązującym obecnie stanem prawnym, który wszedł w życie z dniem 11 marca 1999 r. jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – opublikowane w Dz.U. nr 148 z dnia 10 grudnia 1998 r. Rozporządzenie to określa bardzo dokładnie, jak powinien być  prawidłowo usytuowany monitor, klawiatura komputerowa, stół i krzesło oraz jakim warunkom powinno odpowiadać pomieszczenie, gdzie się one znajdują.


Przepisy tegoż rozporządzenia nie stosuje się do
:

1. kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

2. systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

3. systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

4. systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,

5. kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

6. maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Pracodawca jest zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Zobowiązany jest również do przeprowadzania oceny warunków pracy na tych stanowiskach w aspekcie:

1. organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

3. obciążenia narządów wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, 

4. obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

5. obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Rozporządzenie nakłada na pracodawcę również obowiązek łączenia na przemian pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, bądź co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Taka konieczność ma miejsce po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Osoby pracujące przy komputerach powinny być okresowo kierowane na badania okulistyczne. Jeśli badania wykażą konieczność używania okularów przez pracownika, pracodawca ma obowiązek ponieść koszty ich zakupu.

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

1. Monitor

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

· znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

· obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności,

· jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,

· regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120o – po 60o w obu kierunkach,

· ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr.

W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, powinna być użyta oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół.

Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.

Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400(750 mm. 

2. Klawiatura

Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. 

Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura powinna posiadać w szczególności:

· możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0(15o,

· odpowiednią wysokość – przy spełnieniu warunków, aby wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A, S…, licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury.

Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

3. Stół

Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury.

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

· wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy,

· ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,

· ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna zapewniać:

· naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,

· odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20o(50o w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczy pracownika,

· odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, a najlepiej barwy jasnej.

4. Krzesło

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

· dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

· wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

· regulację wysokości siedziska w zakresie 400(500 mm, licząc od podłogi,

· regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5o do przodu i 30o do tyłu,

· wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

· możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o,

· podłokietniki.

5. Podnóżek

Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. Powinien on mieć kąt pochylenia w zakresie 0o(15o, a jego wysokość winna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a on sam nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.

6. Oświetlenie

Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:

· poziom natężenie oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,

· należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia, jak również olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez  stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.

7. Pomieszczenie z kilkoma stanowiskami komputerowymi

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. 

Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.

8. Oprogramowanie

Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a także przy planowaniu wykonywania zadań z użyciem ekranu monitora pracodawca winien uwzględniać w szczególności następujące wymagania:

· oprogramowanie powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania,

· oprogramowanie winno być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i/lub doświadczenia pracownika,

· systemy komputerowe muszą zapewniać przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich działaniu,

· systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednim dla pracownika,

· bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy,

· przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii.

9. Mikroklimat i czynniki szkodliwe

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.

Wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym dotyczące poziomu hałasu oraz promieniowania, określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

�Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – opublikowane w Dz.U. nr 148 z dnia 10 grudnia 1998 r. 





PAGE  
3

